BÁO CÁO THỰC HÀNH

IT2140 – 143619 – THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CHO CNTT

BÀI 12: BỘ CỘNG-TRỪ

| Họ và tên | Nguyễn Quỳnh Anh |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 20225785 |
| Nhóm | 10 |

Bài 1+2. Bộ cộng-trừ 4-bit & mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh

- Sơ đồ khối

- Lắp mạch:

- Kiểm tra chức năng:

- Phép cộng:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | a | b | c | d | e | f | g | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 (0) | 0001 (1) | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0001 (1) | 0001 (1) | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0010 (2) | 0101 (5) | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0011 (3) | 0110 (6) | 1001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 0111 (7) | 0001 (1) | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |

- Phép trừ:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | a | b | c | d | e | f | g | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 (1) | 0001 (1) | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0010 (2) | 0001 (1) | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 (8) | 0011 (3) | 0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1011 (11) | 0010 (2) | 1001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 1110 (14) | 1100 (12) | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

- Đèn sáng tương ứng với các tín hiệu đầu ra là 1 và không sáng tương ứng với các tín hiệu đầu ra là 0.

- Những điểm đầu vào là 1 tương ứng với 5V

- Những điểm đầu vào là 0 tương ứng 0V.

Giải thích nguyên lý:

+ Khi Add/Sub=0 hay Cin=0, đầu ra của MUX 2-1 được chọn là B3B2B1B0, đầu vào của bộ cộng đầy đủ 4-bit gồm có A3A2A1A0, B3B2B1B0 và Cin=0, nên bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0+B3B2B1B0 cho ra kết quả S3S2S1S0 là tổng của 2 số 4 bit đầu vào cùng 1 bit nhớ Cout.

+ Khi Add/Sub=1 hay Cin=1, đầu ra của MUX 2-1 là B3 B2 B1B0, đầu vào của bộ cộng đầy đủ 4-bit gồm có A3A2A1A0, B3 B2 B1B0 và Cin=1, nên bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0+B3 B2 B1B0+1, với B3 B2 B1B0+1 là số bù 2 của B3B2B1B0, tương đương với giá trị âm của B3B2B1B0. Phép toán này cho ra S3S2S1S0 là hiệu của 2 số 4 bit đầu vào, bỏ qua bit nhớ Cout.

Nhận xét:

- Kết quả thực nghiệm trên bộ cộng-trừ 4-bit hoàn toàn đúng với lý thuyết.

- Kết quả hiển thị số trên LED 7-thanh khớp với các đầu ra 4-bit ở bài 1.

Bài 3 Xây dựng bộ cộng-trừ 4-bit sử dụng IC 74LS83, IC 74LS86 (XOR). Sử dụng mạch hiển thị ở Bài 2 để hiển thị kết quả của bộ cộng-trừ này trên LED 7-thanh

- Sơ đồ khối

- Lắp mạch:

- Kiểm tra chức năng:

- Phép cộng:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | a | b | c | d | e | f | g | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 (0) | 0001 (1) | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0001 (1) | 0001 (1) | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0010 (2) | 0101 (5) | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0011 (3) | 0110 (6) | 1001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 0111 (7) | 0001 (1) | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |

- Phép trừ:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | a | b | c | d | e | f | g | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 (1) | 0001 (1) | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0010 (2) | 0001 (1) | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 (8) | 0011 (3) | 0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1011 (11) | 0010 (2) | 1001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 1110 (14) | 1100 (12) | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

- Đèn sáng tương ứng với các tín hiệu đầu ra là 1 và không sáng tương ứng với các tín hiệu đầu ra là 0.

- Những điểm đầu vào là 1 tương ứng với 5V

- Những điểm đầu vào là 0 tương ứng 0V.

Giải thích nguyên lý:

- Kết quả đo được đúng với lý thuyết.

- Khi Cin = 0, bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0 + B3B2B1B0.

- Khi thực Cin = 1, bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0 + B3B2B1B0 + 1.